SPECYFIKACJA TECHNICZNA

# Przebudowa     drogi    transportu  rolnego relacji

# Lutomierz – Lutomierz Kolonia

# o nr ewidencji gruntów   424, 441, 443, 444, 447   obrębu wsi Lutomierz   o łącznej długości 1500 m

Inwestor:  Gmina Stoszowice

57-213 Stoszowice 97

Zatwierdzam

Stoszowice ,  luty  2008 r.

### 1. Przedmiot inwestycji i lokalizacja

# Przebudowa     drogi    transportu  rolnego relacji  Lutomierz – Lutomierz Kolonia

# o nr ewidencji gruntów   424, 441, 443, 444, 447   obrębu wsi Lutomierz   o łącznej długości 1500 m

### 2. Stan prawny nieruchomości usytuowanych w obrębie projektowanych robót drogowych

- Administratorem terenu w liniach rozgraniczających drogi jest Urząd Gminy w Stoszowicach, 57-213 Stoszowice 97.

- 3. Opis stanu istniejącego

- Remontowany ciąg jest klasy gminnej z przeznaczeniem głównie do transportu rolnego.

- W obecnym stanie droga posiada  w części nawierzchnię ulepszoną  - emulsja asfaltowa , w części nie ulepszoną  tłuczniową lub gruntową.  Brak odpowiednich spadków i profilu nie gwarantuje właściwych warunków eksploatacji. Występują liczne wyboje, nierówności ubytki nawierzchni i podbudowy podłużne i poprzeczne. Istniejący przepust wymaga przebudowy a rowy boczne – odmulenia i odtworzenia.

- Modernizacja ma na celu przywrócenie parametrów użytkowych i technicznych odpowiednich dla  drogi klasy D

### 4.  Parametry techniczne  drogi po przebudowie

- klasa drogi – D,

- prędkość projektowa – 30 km/h,

- kategoria ruchu – KR 1,

- długość modernizowanego odcinka – 1.500 m

- szerokość jezdni 3,00 m

- szerokość pobocza – 2 x 0,5 m

- nawierzchnia – MMA 0/12

- odwodnienie – powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych do rowów.

- 5.  Stan projektowany

a) Przebieg drogi w planie

Przebieg drogi w planie jest wynikiem usytuowania w granicy działek  będących własnością Zamawiającego.

- Przewiduje się   szerokości pasa ruchu 3,0 m na całym odcinku drogi ( oprócz odcinka nr 1 o długości  425 mb  na którym przewiduje się szerokości pasa ruchu 4,0 m)

- Projektuje się nawierzchnię z mieszanki mineralno – bitumicznej.

- Odwodnienie drogi – powierzchniowe, poprzez odtworzenie rowów bocznych i przepustów.

- Spadki poprzeczne- jednostronne o wielkości 2%. Przyjęte spadki podłużne i poprzeczne umożliwią odprowadzenie wód opadowych z jezdni w sposób grawitacyjny.

- Zasypanie przepustów należy wykonać warstwami o gr. 20 cm z pospółki z odpowiednim zagęszczeniem warstw. Lokalizacja przepustów zgodnie z planem sytuacyjnym.

- b) Droga w przekroju poprzecznym

Przyjęto na całym odcinaku drogi przekrój drogowy szerokości 3,00 m oraz obustronnym poboczem utwardzonym o szerokości 0,5 m.

Pochylenie poprzeczne jednostronne o wartości 2,0 % na nawierzchni oraz 5,0% na poboczu.

c) Urządzenia odwadniające

W trakcie remontu przewidziano przebudowę istniejącego przepustu;

Przepust nr 1 km 1+150

d) Podbudowa

Jako materiał na wyrównanie podbudowy należy zastosować mieszankę 0/63 o średniej gr. 25 cm stabilizowaną mechanicznie.

e) Nawierzchnia

Projektuje się nawierzchnię z mieszanki mineralno-bitumicznej. o gr 4 cm.

Nawierzchnia na poboczu z tłucznia stabilizowanego mechanicznie o śr gr. 10 cm.

5.  SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT DO WYKONANIA:

| Lp. | Podstawa | Opis | jedn.obm. | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |
| 1 d.1 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. | km | 1.5 |
| ODCINEK – 1 |  |  |  |  |
| 2 d.2 | KNR 2-31 1101-01 | Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej - ręczne zagęszczenie tłucznia - głębokość wyboi do 5 cm | m2 | 120 |
| 3 d.2 | KNNR 6 1005-06 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych | m2 | 425*4 = 1700 |
| 4 d.2 | KNR 2-31 0310-01 0310-02 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm | m2 | 425*4 = 1700 |
| 5 d.2 | KNR 2-31 1402-05 | Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm | m2 | 425*1.0 = 425 |
| 6 d.2 | KNR 2-31 0107-01 | Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 5 cm - POBOCZA | m3 | 425*1.0*0.05 = 21,25 |
| 7 d.2 | KNNR 6 1302-01 | Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 10 cm | m | 425 |
| ODCINEK - 2 |  |  |  |  |
| 8 d.3 | KNR 2-31 1101-01 | Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej - ręczne zagęszczenie tłucznia - głębokość wyboi do 5 cm | m2 | 20 |
| 9 d.3 | KNNR 6 1005-06 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych | m2 | 450*3 = 1350 |
| 10 d.3 | KNR 2-31 0310-01 0310-02 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm | m2 | 450*3 = 1350 |
| 11 d.3 | KNR 2-31 1402-05 | Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm | m2 | 450*1.0 = 450 |
| 12 d.3 | KNR 2-31 0107-01 | Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 5 cm - POBOCZA | m3 | 425*1.0*0.05 = 21.250 |
| ODCINEK - 3 |  |  |  |  |
| 13 d.4 | KNNR 6 0107-01 | Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 5 cm- | m3 | 125*3*0.05 = 18.750 |
| 14 d.4 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych | m2 | 125*3 = 375 |
| 15 d.4 | KNR 2-31 0310-01 0310-02 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm | m2 | 125*3 = 375 |
| 16 d.4 | KNR 2-31 0107-01 | Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 5 cm - POBOCZA | m3 | 125*1.0*0.05 = 6.250 |
| ODCINEK - 4 |  |  |  |  |
| 17 d.5 | KNR 2-31 0605-05 | Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 60 cm | ściank. | 2 |
| 18 d.5 | KNR 2-31 0605-08 | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 60 cm | m | 4 |
| 19 d.5 | KNNR 6 0107-01 | Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 15 cm- | m3 | 500*3.0*0.15 = 225 |
| 20 d.5 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych | m2 | 500*2.5 = 1250 |
| 21 d.5 | KNR 2-31 0310-01 0310-02 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm | m2 | 500*2.5 = 1250 |
| 22 d.5 | KNR 2-31 0107-01 | Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 5 cm - POBOCZA | m3 | 500*0.5*0.05 = 12 |