SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przebudowa  części   drogi    transportu  rolnego relacji  Lutomierz –   Kolonia Stoszowice o nr ewidencji gruntów   441 z   obrębu wsi Lutomierz i 676 z obrębu wsi Stoszowice  o łącznej długości około 1150 m

Inwestor:  Gmina Stoszowice

57-213 Stoszowice 97

Zatwierdzam

Stoszowice ,  maj  2008 r.

### 1. Przedmiot inwestycji i lokalizacja

Przebudowę  części   drogi    transportu  rolnego relacji  Lutomierz –   Kolonia Stoszowice o nr ewidencji gruntów     441 z   obrębu wsi Lutomierz i 676 z obrębu wsi Stoszowice  o łącznej długości około 1150 m

### 2. Stan prawny nieruchomości usytuowanych w obrębie projektowanych robót drogowych

- Administratorem terenu w liniach rozgraniczających drogi jest Urząd Gminy w Stoszowicach, 57-213 Stoszowice 97.

- 3. Opis stanu istniejącego

- Remontowany ciąg jest klasy gminnej z przeznaczeniem głównie do transportu rolnego.

- W obecnym stanie droga posiada nawierzchnię   nie ulepszoną  tłuczniową.

- Brak odpowiednich spadków i profilu nie gwarantuje właściwych warunków eksploatacji. Występują liczne wyboje, nierówności ubytki nawierzchni i podbudowy podłużne i poprzeczne.

- Modernizacja ma na celu przywrócenie parametrów użytkowych i technicznych odpowiednich dla  drogi klasy D

### 4.  Parametry techniczne  drogi po przebudowie

- klasa drogi – D,

- prędkość projektowa – 30 km/h,

- kategoria ruchu – KR 1,

- długość modernizowanego odcinka – 1.150 m

- szerokość jezdni 3,00 m

- szerokość pobocza – 2 x 0,5 m

- nawierzchnia – MMA 0/12

- odwodnienie – powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych do rowów.

- 5.  Stan projektowany

a) Przebieg drogi w planie

Przebieg drogi w planie jest wynikiem usytuowania w granicy działek  będących własnością Zamawiającego.

- Przewiduje się   szerokości pasa ruchu 3,0 m na całym odcinku drogi

- Projektuje się nawierzchnię z mieszanki mineralno – bitumicznej.

- Odwodnienie drogi – powierzchniowe, poprzez odtworzenie rowów bocznych .

- Spadki poprzeczne- jednostronne o wielkości 2%. Przyjęte spadki podłużne i poprzeczne umożliwią odprowadzenie wód opadowych z jezdni w sposób grawitacyjny.

- b) Droga w przekroju poprzecznym

Przyjęto na całym odcinaku drogi przekrój drogowy szerokości 3,00 m oraz obustronnym poboczem utwardzonym o szerokości 0,5 m.

Pochylenie poprzeczne jednostronne o wartości 2,0 % na nawierzchni oraz 5,0% na poboczu.

c) Urządzenia odwadniające

W trakcie remontu przewidziano odtworzenie rowu jednostronnego na całej długości drogi.

d) Podbudowa

Jako materiał na wyrównanie podbudowy należy zastosować mieszankę 0/63 o średniej gr. 10 cm stabilizowaną mechanicznie.

e) Nawierzchnia

Projektuje się nawierzchnię z mieszanki mineralno-bitumicznej. o gr 5 cm.

Nawierzchnia na poboczu z tłucznia stabilizowanego mechanicznie o śr gr. 10 cm.

5.  SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT DO WYKONANIA:

| Lp. | Podstawa | Opis | jedn.obm. | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |
| 1 d.1 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. | km | 1.15 |
| 2 d.2 | KNR 2-31 1402-05 | Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm | m2 | 1150*1.0 = 1150 |
| PODBUDOWA |  |  |  |  |
| 3 d.2 | KNR 2-31 1101-01 | Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej - ręczne zagęszczenie tłucznia - głębokość wyboi do 5 cm | m2 | 150 |
| 4 d.2 | KNNR 6 0107-01 | Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm- | m3 | 1150*4*0.1 = 460 |
| NAWIERZCHNIA |  |  |  |  |
| 5 d.3 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych | m2 | 1150*3 = 3450 |
| 6 d.3 | KNR 2-31 0310-01 0310-02 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm | m2 | 1150*3 = 3450 |
| 7 d.3 | KNR 2-31 0107-01 | Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 5 cm - POBOCZA | m3 | 1150*1.0*0.05 = 57,50 |
| ODWODNIENIE |  |  |  |  |
| 8 d.4 | KNR 2-01 0217-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.I-II wykonanie rowu jednostronnego | m3 | 0.35*1150 = 402.50 |