Przedmiar robót

Izolacja korony (dachu) Donjonu w Twierdzy Srebrna Góra

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacja: Srebrna Góra

(kod - miejscowość)

| Lp. | Opis robót | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | Podstemplowanie stropu stemplami | szt | 5,00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Ręczne usunięcie z przewozem taczkami warstwy ziemi urodzajnej - humusu z darnią.Grubość warstwy do 15 cm./Cięcie trawy na segmenty, owinięcie folią, przewiezienie taczkami w miejsce składowania wsp do R=3/ /Analogia/ | m2 | 980,00 |
| 3 | Ręczne usunięcie z przewozem taczkami warstwy ziemi urodzajnej - humusu bez darni.Grubość warstwy do 15 cm. | m2 | 980,00 |
| 4 | Ręczne usunięcie z przewozem taczkami warstwy ziemi urodzajnej - humusu bez darni.Dodatek za każde dalsze 5 cm grubościwarstwy | m2 | 980,00 |
| 5 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z foli polietylenowej szerokiej.Izolacje obiektów ziemnych,zbiorników,basenów,itp. /SECUTEX / /Analogia/ | m2 | 1 100,00 |
| 6 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z foli polietylenowej szerokiej.Izolacje obiektów ziemnych,zbiorników,basenów,itp. /Folia kubełkowa/ /Analogia/ | m2 | 980,00 |
| 7 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z foli polietylenowej szerokiej.Izolacje obiektów ziemnych,zbiorników,basenów,itp. /SECUTEX/ /Analogia/ | m2 | 980,00 |
| 8 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z foli polietylenowej szerokiej.Izolacje obiektów ziemnych,zbiorników,basenów,itp. /HDPE 1,5mm/ /Analogia/ | m2 | 1 100,00 |
| 9 | Zgrzewanie wykładzin rulonowych /zgrzewanie i spawanie geomembrany HDPE 1,5mm/ /Analogia/ | m2 | 1 100,00 |
| 10 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z foli polietylenowej szerokiej.Izolacje obiektów ziemnych,zbiorników,basenów,itp. /SECUDRAIN/ /Analogia/ | m2 | 1 100,00 |
| 11 | Montaż płaskownika mocującego geomembranę do muru | m | 50,00 |
| 12 | Drenaż rurowy jednorzędowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym,z sączków ceramicznych o średnicy nominalnej 125-150 mm. /rury drenażowe HDPE fi 160/ /Analogia/ | m | 55,00 |
| 13 | Podłoża o grubości 15 cm z materiałów sypkich /obsypka drenu z materiału przepuszczalnego/ | m2 | 55,00 |
| 14 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z foli polietylenowej szerokiej.Izolacje obiektów ziemnych,zbiorników,basenów,itp. /SECUTEX pod drenaż/ /Analogia/ | m2 | 110,00 |
| 15 | Studzienki połączeniowe drenażowe w dnie wykopu z rur betonowych o średnicy nominalnej 600-800 mm /Studnie HDPE fi 400/. /Analogia/ | szt | 4,00 |
| 16 | Rurociąg z rur PCW kanalizacyjnych na ścianach budynku, połączenie metodą wciskową, średnica rur 110 mm /Rury HDPE fi 160 chowane w ścianie/ /Analogia/ | m | 11,00 |
| 17 | Ręczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami.Odspojenie gruntu i przewóz na odległość do 10 m.Grunt kategorii I-II /ponowne zasypanie dachu z gruntu rodzimego/ Analogia/ | m3 | 490,00 |
| 18 | Dowiezienie ręczne warstwy trawy ogrubości 15cm z przewozem taczkami ułożenie ponowne trawy na segmenty. | m2 | 1 100,00 |
| 19 | Demontaż ogrodzenia stalowego | m | 110,00 |
| 20 | Ogrodzenia z siatki o wysokości 1,50 m,na słupkach stalowych o rozstawie 2,10 m z rur o średnicy 70 mm,obsadzonych w betonie. /Ogrodzenie modułowe: stalowe, ocynkowane, osadzane w cokołach prefabrykowanych/ /Analogia/ | m | 110,00 |