Przedmiar robót

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. Oczyszczenie i naprawa kanałów odwadniających

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010422-03-020 | Podstemplowanie zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami | szt | 40,00 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010422-07-020 | Rozebranie podstemplowania stropów pojedynczymi stemplami | szt | 40,00 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych (AW) AW 0-060 | Usunięcie odspojonych warstw wyprawy i sklepienia ceglanego oraz oczyszczenie kanałów rzygaczy. | m3 | 27,00 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010619-01-050 | Analogia. Usunięcie słabej warstwy zaprawy i drobnych elementów. Odgrzybianie powierzchni murów z cegły łatwo dostępnych o powierzchni do 2 m2,przy użyciu szczotek stalowych | m2 | 450,00 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-01-060 | Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km. kategoria gruntu i-ii | m3 | 27,00 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-04-060 | Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km | m3 | 135,00 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010303-02-050 | Analogia. Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogaszone/ ścianki grubości 1/2 cegły /odbudowa bocznych, pochyłych ścian ceglanych kanału wodnego oraz ceglanych ścian pionowych w rejonie wylotów rzygaczy/. | m2 | 200,00 |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080802-02-020 | Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm i średnicy do 20 mm w cegle /Otwory pod kotwy stabilizujące pierwszą warstwę odbudowywanego pochyłego muru ceglanego /srednica do 12mm głebokość do 30cm/. | szt | 6 000,00 |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010202-01-033 | Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich o średnicy do 6 mm /długość do 30cm/ | kg | 600,00 |
| 10 | wg nakładów rzeczowych (AW) AW 1-020 | Osadzanie kotew stabilizujących na zaczynie cementowym w wykonanych otworach, w pochyłych ścianach kanałów. | szt | 6 000,00 |
| 11 | wg nakładów rzeczowych (AW) AW 2-020 | Demontaż uszkodzonych oraz wykonanie i montaż nowych rynien rzygacza z piaskowca wraz z dylatacją na połaczeniu z kanałem ceglanym | szt | 18,00 |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010803-01-050 | Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0 do 5,0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro | m2 | 200,00 |
| 13 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-290637-01-050 | Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych otynkowanych pod uszczelnienia w technologii superflex-10. gruntowanie eurolanem 3k ręcznie | m2 | 300,00 |
| 14 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-290641-02-050 | Analogia. Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych. uszczelnienie masą superflex-10 powierzchni pionowych poddanych działaniu wody pochodzącej z gruntu | m2 | 300,00 |
| 15 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-110108-06-050 | Analogia. Wykonanie izolacji z folii EPDM typu Resitrix SK zgrzewanej termicznie i klejonej do podłoża na powierzchniach zbyt wilgotnych do układania izolacji Superflex /stale zawilgacanych z nadkładu/. Wykonanie izolacji z foli PCV o grubości ponad 2 do 4 mm klejonych na zimno wewnątrz pomieszczeń | m2 | 150,00 |

2. Kotwienie murów ceglanych wokół dziedzińca wewnętrznego do konstrukcji murów i sklepień wewnętrznych Donjonu.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-101001-03-040 | Analogia. Wiercenie systemem mechaniczno obrotowym i cementowanie poziomych otworów o średnicy do 40mm i głebokości do 6m w murze ceglanym /sklepienie/.Wiercenie systemem mechaniczno-obrotowym i cementowanie otworów o średnicy od 76 do 93 mm i głębokości wiercenia do 10 m w skale III kategorii | m | 468,00 |
| 17 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010202-0401-033 | Analogia. Montaż 78 kotew stalowych nierdzewnych M16 o długosci 6m. Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów żebrowanych o średnicy 14 do 22 mm | kg | 748,80 |
| 18 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010346-03-020 | Analogia. Wykucie gniazd pod płyty oporowe kotew. Wykucie gniazd o głębokości 1 cegły dla belek stalowych w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej | szt | 78,00 |
| 19 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010308-04-020 | Zamurowanie wnęk pod płyty oporowe z nawiązaniem wątku. Naprawa uszkodzonych w murze powierzchni o wielkości do 0,25 m2 | szt | 78,00 |
| 20 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021612-06-020 | Rusztowania ramowe warszawskie,przesuwne o wysokości kolumny do 6 m. | szt | 39,00 |

3. Iniekcja scalająca mury ceglane wokół dziedzińca wewnętrzego z konstrukcją murów i sklepień wewnętrznych Donjonu.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | wg nakładów rzeczowych (AW) AW 0-050 | Iniekcja mineralna wypełniająco-scalająca, w szczelinach w murze ceglanym o szerokości średnio 2,5cm /0,5 do 5,5cm/ | m2 | 600,00 |